ñObtención del modelo en variables de estados de un motor de CD

Se desea obtener el modelo siguiente

x1tx2t=-bJKJ-KbL-RLx1(t)x2t+01Lu(t)

yt=[1  0]x1(t)x2t

donde x1 y x2 representan la velocidad y corriente, respectivamente.

Entonces, se procede a realizar las siguientes mediciones:

- Resistencia de armadora

- Inductancia

- Corriente de armadura

- Voltaje de armadura

- Velocidad angular

Las mediciones se utilizarán para calcular los parámetros J, K y Kb.

Medición de resistencia de armadura

- Medir la resistencia con un multímetro conectando las dos terminales del multímetro a las dos terminales del motor de corriente directa.

- Tomar al menos 10 mediciones de resistencia, en cada medición se debe girar el ligeramente el eje del rotor.

- Las mediciones se deben tomar con el motor apagado

- Sacar la resistencia promedio del conjunto de mediciones, esto dará el valor de resistencia de armadura.

Medición de inductancia

- Las mediciones se deben tomar con el motor apagado

- Medir la inductancia con el multímetro A07678, multímetro de color rojo que está en el laboratorio de electrónica 1 del ICA, conectando las dos terminales del multímetro a las dos terminales del motor de corriente directa.

- Tomar al menos 10 mediciones de inductancia, en cada medición se debe girar el ligeramente el eje del rotor.

- Sacar el promedio del conjunto de mediciones, esto dará el valor de inductancia del motor.

Medición de corriente de armadura

- Conectar el multímetro en serie con el motor de DC para medir la corriente

- Energizar el motor de DC con 30V de corriente directa.

- Registrar el valor del corriente de armadura

Medición de voltaje

- Asegurar que el motor está recibiendo 30V

- Los 30V son considerados como el voltaje de armadura medido

Medición de velocidad angular

- Utilizar tacómetro para medir las revoluciones por minuto

- El motor debe estar energizado con 30V

- Para poder registrar la medición de velocidad es necesario pegar una pequeña cinta plateada en el eje del motor para que la luz emitida por el tacómetro se refleje correctamente

- Utilizar el tacómetro del laboratorio de máquinas eléctricas

Además de las mediciones anteriores es importante tener presente los diferentes parámetros el motor que se encuentra en la placa de características, tal como velocidad nominal, voltaje nominal, corriente nominal y potencia nominal.

Con valores medidos y obtenidos de la placa característica, pedir a la IA que estime los parámetros requerides para completar el modelo en variables de estado en tiempo continuo.

A continuación, se presenta un ejemplo un caso particular.